安庆市中医医院二期普通病床及ICU病床采购项目采购需求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 所属 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 普通病床 （双摇病床） | - 1、尺寸：2160*980*500mm±10mm(床板1925*830mm±10mm)； 2、功能：背部抬起：0-67°±10°，腿部抬起：0-35°±10°； 3、床头尾： - 3.1、床头采用全新ABS高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，性能稳定可靠，不变形，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁更方便；不含可溶性镉、可溶性铅、可溶性汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、等对人体皮肤有害的物质。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的CMA和CNAS或SGS检测报告扫描件并加盖公章，检测内容至少同时包含有害物质）； - 3.2、弧线型流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽，床头及床尾架采用插入式锁定装置，安装便捷，易于清理，床头尾各带有直径为65mm的防撞轮。 4、床尾带有有机玻璃病历卡槽； 5、护栏：配有六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构； 5.1、尺寸：1460*405，六档式设计,护栏横杆表面经电泳硬化处理,立杆采用6根不锈钢立柱，防夹手设计 ★5.2、采用3mm厚钢制冲压底座,护栏下座采用锌铝压铸一次成型，锌铝合金把手，内置锁定机构。（提供锌铝合金把手实物照片） ★5.3、护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形（提供投标产品制造商出具的护栏第三方受力耐疲劳测试的检测报告） ★6、床面：材料采用1.0mm的大型钢厂优质延伸材料冷轧钢板，耐冲击、拉伸强度≥300MPa，耐腐蚀，模具冲孔床面，≥36个孔位透气性好、防霉、防滑抗菌。（提供投标产品制造商出具的冷轧钢板摆锤冲击、物理性能，耐腐蚀性（≥120h），由第三方检测机构出具盖有CMA和CNAS或SGS章的检测报告） 6.1、背板与小腿板下面支撑处采20*30矩形管弯管成型框架整体焊接。床尾处配有尺寸W70*H52mm挡被架，防止床垫的滑动。 7、床框：宽床框采用40*80*1.2厚的钢制矩管采用机器人分点焊接工艺成目字结构可防止框架在焊接过程应力变形，从而增加强度。 8、采用≥125mm静音脚轮，耐磨无声轮，稳定性好，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠；TPR材料，行走10KM无磨损，防缠绕外壳0螺丝精密设计负重100kg，碰撞5000次障碍物无变形和损坏。 ★8.1、脚轮经过≥48h 中性盐雾试验后，符合 GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求（脚轮需提供具有耐腐蚀性盐雾试验的第三方检测报告）。 9、配置：PP阻尼翻板餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员；不锈钢塑料四钩输液杆；可移动引流袋挂钩2个 ★10、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，粉末为抗菌材料（提供SGS抗菌涂料检测报告） ★10.1、能有效提高产品涂层的质量和综合性能（提供病床生产商电泳流水线、喷涂流水线实拍图及设备购置发票复印件）。 ★10.2、电泳涂层不含镉、汞重金属（提供病床制造厂家电泳涂层不含镉、汞重金属SGS检测报告）。 11、每床配备床垫： 11.1厚度8cm，匹配病床尺寸 ★11.2床垫外套采用涤纶针织复膜布，要求提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告：①防螨检测报告（参考GB/T24253-2009纺织品防螨性能评价9.1驱避法，驱避率≥99%）；②防霉检测报告（参考ASTM G21-15合成高分子材料防霉性的测定，要求测试菌种生长级别≦2级）；③抗菌效果检测报告（参考GB21551.2-2010附录A抗细菌性能试验方法1贴膜法评价，大肠埃希氏菌抗菌率≥97%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥98%）。（提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告） 11.3内芯为6cm海绵＋2cm棕丝（密度28）。 | 套 | - 150 | - 3300 | - 工业 |  |
| - 2 | 普通病床 （手动四摇翻身病床） | - 尺寸： 2160*980*500mm±10mm(床板1930*830mm±10mm) 2、功能： 背部抬起：0-70°±5°，腿部抬起：0-40°±5°，左右翻身：0-40°±5° 3、床头尾： - 3.1、床头采用全新ABS高强度工程聚塑材料整体一次性吹塑成形，无毒、无味、抗菌，可在100℃以上温度进行消毒灭菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，性能稳定可靠，不变形，表面光滑无缝隙，易擦拭，清洁更方便；不含可溶性镉、可溶性铅、可溶性汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、等对人体皮肤有害的物质。（提供投标单位或病床制造厂家为受检单位的CMA和CNAS或SGS检测报告扫描件并加盖公章，检测内容至少同时包含有害物质） - 3.2、弧线型流畅设计，美观豪华，有符合人体工程学结构的把手，床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽，床头及床尾架采用插入式锁定装置，安装便捷，易于清理，床头尾各带有防撞轮。 4、床尾带有有机玻璃病历卡槽 5、护栏：配有六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构 5.1、尺寸：1515*400，六档式设计,护栏横杆铝合金材质,立杆采用6根不锈钢立柱，防夹手设计 ★5.2、采用3mm厚钢制冲压底座,护栏下座采用锌铝压铸一次成型，锌铝合金把手，内置锁定机构。（提供锌铝合金把手实物照片） ★5.3、护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形（提供投标产品制造商出具的护栏第三方受力耐疲劳测试的检测报告） 6、床面：材料采用1.0mm的大型钢厂优质延伸材料冷轧钢板，耐冲击、拉伸强度≥300MPa，耐腐蚀，透气性好、防霉、防滑抗菌。床尾处配有尺寸W500*H50mm挡被架，防止床垫的滑动。 7、床框：宽床框采用40*80*1.2厚的钢制矩管采用机器人分点焊接工艺成目字结构可防止框架在焊接过程应力变形，从而增加强度。 8、采用≥125mm静音脚轮，耐磨无声轮，稳定性好，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠；TPR材料，行走10KM无磨损，防缠绕外壳0螺丝精密设计负重100kg，碰撞5000次障碍物无变形和损坏。 9、配置：不锈钢塑料四钩输液杆；可移动引流袋挂钩2个 ★10、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺，采用最新科技的抗菌粉末喷涂，粉末为抗菌材料（提供SGS抗菌涂料检测报告） 11、每床配备床垫：厚度8cm，内芯为4cm海绵＋4cm棕丝（密度28）。 | 套 | - 50 | - 3500 | - 工业 |  |
| - 3 | ICU病床 （七功能电动病床） | - 1、病床规格：2290*1050*550-950mm±10mm床面尺寸：1925*900mm±10mm；床面板离地尺寸：550-950mm±10mm - 2、功能： - 2.1、背板升降：0-75°±10°；腿部升降：0-35°±10°；前倾角度：15°±2°；后倾角度：15°±2°；左右侧翻：17°±2°；整体升降:550-950mm±10mm - 2.2、控制单元：床尾外挂式操作器(带液晶屏可实时数显背、腿、整床倾斜角度、背、腿、整床升降、前倾、后倾、CPR、一键心脏椅位、一键后倾位、一键锁、电源开关、角度清零、电池指示灯、电源插头指示灯) ，手控器及床体两侧均设有CPR按键 3、床头尾板： 3.1、可拆卸式床头床尾，外形尺寸≥1000*564mm ★3.2、采用全新高强度pp工程塑料一次性注塑成型，无毒、无味、抗菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，表面光滑无缝隙，易擦拭。床尾板外侧内置操作系统控制器，通过触摸式按键实现各项控制功能，并具有锁定功能，带有清晰易懂的操作指示标识，方便医护人员锁定病床姿态。（提供病床生产商出具的pp第三方检测报告） 3.3、弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手。 ★3.4、床头及床尾架有对称式自动锁插座，锁钩采用卡扣式设计，安装后自动锁定，解锁拔出床头尾卡扣自动回位。（提供证明材料） 3.5、床体四周带有可拆卸防撞轮，防止不小心碰撞导致人体受伤或损坏病床。 4、护栏： 4.1、优质ABS材料四片式护栏，全新高强度ABS工程塑料一次性成型，外形尺寸：645mm*336mm，970mm*336mm，符合IEC60601安规规定，护栏支架配有优质气弹簧，带有缓冲护栏升降速度。 ★4.2、角度显示器：四片护栏均带有专利角度显示器，清晰易辨识，可时时了解病人状态。（提供证明材料） 5、床板： ★5.1、材料采用1.0mm的上海鞍钢优质冷轧钢板，经4OOT液压机一次模压冲孔床面，4片式床板，每片床板含有渐变大小长圆孔及加强筋，72个透气孔，美观牢固可承载300kg以上不变形。（提供400T液压机及摸具发票） - 5.2、背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构。 6、脚轮：配置150mm进双面中控轮，负重120kg，行走20KM，碰撞500次障碍物无变形和损坏。床尾带钢制脚踏开关，底盘采用30*60（mm）且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，底盘配有整体式塑料罩壳，美观大方。 其他配置：引流袋挂钩：床体两侧分别设有2个引流袋挂钩。输液杆插孔：床头、床尾处各设有2个输液杆插孔。 ★电机：采用优质电机，三立柱电机控制升降和倾斜 ★带称重功能 ★7、采用粉末喷涂或者电泳涂装、粉末喷涂复式喷涂。（提供所使用工艺的相关佐证材料） ★8、粉末为抗菌材料（提供有资质的第三方检测报告） | 套 | - 2 | - 42000 | - 工业 |  |
| - 4 | 床头柜 | 1、规格：长480×宽480×高760mm。 2、采用优级ABS全新纯正工程塑料注塑成型，板材厚度≥3mm,结实、耐用，不变形，不易变色、耐腐蚀、外形美观、清洗方便、开合柔和、安静顺滑，一次性压缩成型，采用天蓝色面板。 3、配置一个活动抽板，抽板内有温度计凹槽，饮水瓶凹槽、一个抽屉、一个小柜。 4、配置可折叠隐蔽式毛巾架。 5、柜内配有一个隔板，柜内可放置热水瓶。 6、造型美观，使用性强，抗冲击力、抗压力。 7、承载35kg以上。 | 套 | - 200 | - 330 | - 工业 |  |